南京航空航天大学文件

校实设字〔2006〕5号           签发：吴庆宪

关于印发《南京航空航天大学

安全生产危险点管理办法（试行）》的通知

各单位：

为了加强对我校安全生产危险点的有效管理，防止和减少安全生产事故的发生，保障师生员工生命安全和健康，保证教学、科研、生产正常进行，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，结合我校实际情况，制定了《南京航空航天大学安全生产危险点管理办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《南京航空航天大学安全生产危险点管理办法（试行》

二ＯＯ六年三月三十日

主题词：安全生产  危险点  管理办法

附件：

南京航空航天大学

安全生产危险点管理办法（试行）

- 总  则

第一条  为了加强对我校安全生产危险点的有效预防和管理，防止和减少安全生产事故的发生，保障师生员工生命安全和健康，保证教学、科研、生产正常进行，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于我校教学、科研和生产单位。

第三条  安全生产危险点所在单位是第一责任单位，须按本办法进行安全生产危险点的管理。

第二章  安全生产危险点的认定分级

第四条  安全生产危险点是指：使用、储存、运输、发放过程中可能发生中毒、爆炸及其它安全生产事故，并可能造成操作人员重伤或死亡，设备、经济遭受重大损失的教学、科研、生产作业场所以及化学、爆炸物品的储存库房。

第五条  根据可能造成人员伤亡、设备及重大经济损失的程度，参照《关于试行安全生产危险点预防管理办法的通知》（航调字310号），将我校安全生产危险点的危险等级分为三级。

1. Ⅰ级安全生产危险点:容易造成多人（指3人以上）伤亡和设备及特大经济损失的教学科研生产作业场所。

2. Ⅱ级安全生产危险点：容易造成人员伤亡和设备及重大经济损失的教学科研生产作业场所。

3. Ⅲ级安全生产危险点：容易造成人员重伤和较大经济损失的教学科研生产作业场所。

第六条  重大安全生产危险源的辨识按GB18218—2000 标准执行。

第七条  安全生产危险点的确定和等级划分参见“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级安全生产危险点场所与设备”（附表1）。我校Ⅰ、Ⅱ级安全生产危险点见附表2。

第八条  Ⅰ、Ⅱ级安全生产危险点由学校认定；Ⅲ级安全生产危险点由各单位认定，并报实验室与设备管理处备案。

第九条  因吊装、维修等工作需要，在非安全生产危险点生产作业，且符合典型安全生产危险点要素的，认定为临时安全生产危险点，其认定分级按第七条和第八条执行。

第三章  安全生产危险点的管理

第十条  学校安全生产危险点实行专门管理机制。全校安全生产危险点由实验室与设备管理处负责监督管理；安全生产危险点所在单位正职行政领导为危险点的第一责任人，所在单位主管安全生产工作的分管领导为危险点的单位责任人，下属单位的领导为危险点的主要责任人，危险点的生产作业人员为危险点的岗位责任人。安全生产危险点的安全管理逐级负责，职责到位，责任到人。

第十一条  在安全生产危险点的显著位置应设置学校统一制作的安全生产危险点标志牌，并标明安全生产危险点的等级、安全标识等内容。

第十二条  安全生产危险点必须有健全的安全操作规程和安全管理规定，明确安全生产危险点的主要责任人和岗位责任人。

第十三条  安全生产危险点必须建立和完善应急救援预案，Ⅰ、Ⅱ级安全生产危险点须增设应急设备和进行必要的事故演练。

第十四条  安全生产危险点作业人员，依据国家规定要求培训的，必须经过专业和定期的安全培（复）训，经考试合格后方可上岗工作。安全生产危险点作业人员应保持相对稳定，如果人员调整，需经实验室与设备管理处确认并备案。

第十五条  安全生产危险点必须建立安全检查制度，设置安全生产危险点安全检查记录本，并认真做好检查记录，发现事故苗头及时停止作业并报告。各单位对安全危险点的生产作业应建立相应的报告、审核和审批制度；每项工作应有完整的记录。

第十六条  每个安全生产危险点的现场安全工作必须指定专人负责，工作中严格遵守安全操作规程，严禁违章违规作业。

第十七条  安全生产危险点的设备、安全附件、工具、劳保用品及工作环境必须符合国家有关安全技术规定和标准，保证其安全、有效、完好，坚持定期校验制度并建立档案。

第十八条  临时安全生产危险点的作业须向实验室与设备管理处申报，经主管单位审核，报实验室与设备管理处备案后方可作业，未经审核、备案进行作业者将按违章违规操作处理。临时安全生产危险点的管理按同级别处理。

第十九条  临时安全生产危险点必须设立区域警戒线和警示牌，配备安全值班人员。

第二十条  安全生产危险点的各级责任人应明确责任和严格履行职责，对疏于管理检查、失职渎职、违规违规操作的，学校将逐级追究责任，严肃处理。

第四章  安全生产危险点的检查监督

第二十一条  学校实行安全生产危险点检查制度。Ⅰ、Ⅱ级安全生产危险点的安全检查标准由学校制定。Ⅲ级安全生产危险点的安全检查标准由各相关单位制定。

第二十二条  安全生产危险点的各级责任人必须按照制定的检查标准对所负责的安全生产危险点进行定期安全检查，并认真做好记录。

第二十三条  Ⅰ、Ⅱ级安全生产危险点的检查工作要求：

1、学校安全生产委员会组织安全生产检查组进行检查，每季度一次；

2、实验室与设备管理处每季度检查一次；

3、单位责任人每月检查一次；

4、主要责任人每周检查一次；

5、岗位责任人和作业人员每天班前、班后各自查一次。

第二十四条  安全生产危险点岗位责任人和作业人员在操作、检查中，发现不安全因素或安全隐患要及时报告安全生产危险点主要责任人。单位应采取切实措施，及时消除隐患；本单位尚无法解决的，应采取有效措施，加强防范，同时应以书面形式及时报告学校安全生产主管部门实验室与设备管理处。

第二十五条  学校相关职能部门针对发现的安全事故隐患应认真组织协调和研究分析，积极采取措施，指定专人限期解决处理。

第二十六条  安全生产危险点的检查实行通报制度。各单位每月汇总所属危险点检查情况，并上报实设处。实设处每月统计分析危险点检查情况，在全校通报。

第五章  附则

第二十七条  本办法由实验室与设备管理处负责解释。

第二十八条  本办法自颁布之日起执行。学校原《关于安全生产危险点实行分级安全管理的通知》（校实物字[1988]14号）停止执行。

附表：1.《I、II、III级安全生产危险点场所与设备》

2.《南京航空航天大学安全生产危险点信息登记表》

3.《南京航空航天大学I、II级安全生产危险点》

4.《I、II级安全生产危险点场所、设备检查要点》

附表1：      Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级安全生产危险点场所与设备

| 危险级别 | 确定条件 | 典型场所、设备 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 安全生产 危险点 | 容易造成多人（指3人以上）伤亡和设备及经济特大损失的教学科研生产作业场所 | - 变（配）电站 - 锅炉房 - 油库 - 试车（验）台 - 压力容器群 - 微波暗室 - 放射源点 - 剧毒品库 - 其它高危生产作业场所 |
| Ⅱ级 安全生产 危险点 | 容易造成人员伤亡和设备及经济重大损失的教学科研生产作业场所 | - 化工品库 - 硝盐槽 - 复合材料间 - 焊接间 - 油漆间 - 木工间 - 射线类装置 - 气瓶库 - 其它较大危险生产作业场所 |
| Ⅲ级 安全生产 危险点 | 容易造成人员重伤和较大经济损失的教学科研生产作业场所 | - 强电设备 - 冲床 - 剪床 - 木工平刨 - 带锯设备 - 高速切削机床 - 起重机械 - 焊接点 - 有危险的生产作业场所 |

附表2：

南京航空航天大学安全生产危险点信息登记表

| 危险点名称 |  |  | 地点 |  |  | 危险级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  | 单位责任人 |  |  |  |
| 下属单位 |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 岗位责任人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 主要危险 辨识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防措施 | 1、 2、 3、 4、 …… （可附页） |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 | 1、 2、 3、 4、 …… （可附页） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 培训情况 | 姓名 | 培训记录 |  | 姓名 | 培训记录 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：                               南京航空航天大学I、II级安全生产危险点

| 序号 | 安全生产危险点名称 | 地点 | 危险等级 | 危险性质 | 使用单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变（配）电站 | 明故宫校区C3楼 | 一级 | 触电 | 后勤集团动力中心 | 包括15个配电站 |
| 2 | 变（配）电站 | 将军路校区变电中心 | 一级 | 触电 | 后勤集团动力中心 | 包括9个配电站 |
| 3 | 锅炉房 | 明故宫校区B2楼 | 一级 | 易燃易爆 | 后勤集团生活行政服务中心 |  |
| 4 | 锅炉房 | 御苑宾馆 | 一级 | 易燃易爆 | 御苑宾馆 |  |
| 5 | 锅炉房 | 将军路校区综合服务楼 | 一级 | 易燃易爆 | 后勤集团生活行政服务中心 |  |
| 6 | 油库（柴油） | 将军路校区综合服务楼 | 一级 | 易燃易爆 | 后勤集团生活行政服务中心 |  |
| 7 | 发动机实验室 | 明故宫校区D5楼 | 一级 | 易燃 | 无人机研究院发动机实验室 |  |
| 8 | 油库(煤油) | 明故宫校区D5楼 | 一级 | 易燃易爆 | 无人机研究院发动机实验室 |  |
| 9 | 气源站 | 明故宫校区C5楼 | 一级 | 易爆 | 航空宇航学院高速风洞 | 包括压力容器群 |
| 10 | 气源站 | 明故宫校区C10楼 | 一级 | 易爆 | 航空宇航学院超高速风洞 | 包括压力容器群 |
| 11 | 热压罐 | 明故宫校区D8楼 | 一级 | 易爆 | 无人机研究院 |  |
| 12 | 微波暗室 | 明故宫校区C16楼 | 一级 | 易燃有毒 | 无人机院微波暗室 | 两个微波暗室 |
| 13 | 放射源 | 将军路校区材料学院楼 | 一级 | 辐射 | 材料学院医学物理中心 |  |
| 14 | 放射源 | 将军路校区1号楼 | 一级 | 辐射 | 理学院物理系 |  |
| 15 | 化工库房 | 明故宫校区D3楼 | 二级 | 易燃易爆有毒 | 物资供应中心化工库房 |  |
| 16 | 化学实验室药品库房 | 将军路校区8号楼 | 二级 | 易燃易爆有毒 | 材料学院化学实验室 |  |
| 17 | 硝盐槽 | 明故宫校区D10楼 | 二级 | 易燃易爆 | 无人机研究院盐炉房 |  |
| 18 | 复合材料车间 | 明故宫校区D9楼 | 二级 | 易燃有毒 | 无人机研究院复合材料车间 |  |
| 19 | 焊接间 | 明故宫校区D12楼 | 二级 | 易燃易爆 | 无人机研究院金工车间焊房 |  |
| 20 | 焊接间 | 将军路校区工程训练中心 | 二级 | 易燃易爆 | 工程训练中心热加工区 |  |
| 21 | 焊接间 | 将军路校区3号楼 | 二级 | 易燃易爆 | 材料学院 |  |
| 22 | 油漆间 | 明故宫校区D7楼 | 二级 | 易爆有毒漆雾 | 无人机研究院 |  |
| 23 | 木工间 | 明故宫校区D10楼 | 二级 | 易燃 | 无人机研究院木工房 |  |
| 24 | 油漆、焊接、木工间 | 明故宫校区东华湖边上 | 二级 | 易燃易爆 | 后勤集团装饰维修公司 |  |
| 25 | 压缩机房 | 明故宫校区D2楼 | 二级 | 易爆 | 无人机研究院压缩机房 |  |
| 26 | 压缩机房、焊接点 | 明故宫校区C6楼 | 二级 | 易燃易爆 | 航空宇航学院低速风洞 |  |
| 27 | 压缩机房、焊接点 | 明故宫校区C19楼 | 二级 | 易燃易爆 | 航空宇航学院105实验室 |  |
| 28 | 压缩机房、焊接点 | 明故宫校区C14楼 | 二级 | 易燃易爆 | 能源与动力学院燃烧实验室 |  |
| 29 | 压缩机房 | 明故宫校区A15楼 | 二级 | 易爆 | 机电学院中心实验室 |  |
| 30 | 爆振研究室 | 无人机研究院后山上 | 二级 | 易燃 | 能源与动力学院爆振实验室 |  |
| 31 | X检测中心 | 明故宫校区D10楼 | 二级 | 射线 | 无人机研究院金工车间 |  |
| 32 | X衍射仪 | 明故宫校区A8楼 | 二级 | 射线 | 材料学院 |  |
| 33 | X射线仪 | 明故宫校区A25楼 | 二级 | 射线 | 校医院放射科 |  |

附表4：                       I、II级安全生产危险点场所、设备检查要点

| 电站安全检查表 No.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全标牌、警告牌、安全操作规程 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 值班巡视、操作票、工作票 | 有记录、登记、签字 |  |  |  |  |
| 3 | 交接班、外来人员 | 有记录、登记、签字 |  |  |  |  |
| 4 | 操作人员、工作人员 | 操作证、工作时穿戴防护用品 |  |  |  |  |
| 5 | 设备、安全装置 | 齐全、可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 电工安全用具 | 定期检查、试验情况记录 |  |  |  |  |
| 7 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 8 | 环境 | 符合防火要求、清洁、整齐 |  |  |  |  |
| 9 | 故障、隐患防措、整改情况 | 记录、实施 |  |  |  |  |
| 10 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |
| 锅炉房安全检查表 No.2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全标牌、安全操作规程 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 操作人员 | 操作证、防护用品使用情况、缺、离、睡岗情况 |  |  |  |  |
| 3 | 交接班 | 记录、签字 |  |  |  |  |
| 4 | 安全阀（每周作手坳提升排气试验，每周作自动排气试验） | 不渗漏、有试验记录 |  |  |  |  |
| 5 | 水位表 | 不渗漏，每班冲洗记录 |  |  |  |  |
| 6 | 压力表 | 表盘数字清晰，定期校验铅封 |  |  |  |  |
| 7 | 排污腐 | 不渗漏，每班排污有记录 |  |  |  |  |
| 8 | 给水系统 | 完好，每天水质化验记录 |  |  |  |  |
| 9 | 煤气检漏 | 管道煤气接头不渗漏 |  |  |  |  |
| 10 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 11 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |
| 油库安全检查表 No.3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 禁火安全标牌、安全管理制度 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 3 | 装油设施（油罐、管道、阀门） | 无外溢、渗漏现象 |  |  |  |  |
| 4 | 电气设施 | 符合防火防爆要求，防止漏电起火 |  |  |  |  |
| 5 | 使用工具 | 禁用铁质工具 |  |  |  |  |
| 6 | 操作者 | 穿化纤服、钉子鞋、绝缘鞋 |  |  |  |  |
| 7 | 室内环境 | 地面整洁， 不堆放与油库无关物品 |  |  |  |  |
| 8 | 环境 | 无杂草、易燃物，十米内无火种 |  |  |  |  |
| 9 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |

| 试车台安全检查表 No.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全牌、安全操作规程 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 操作人员 | 有操作证、工作时穿戴防护用具，不准穿带钉鞋 |  |  |  |  |
| 3 | 电气设施、动力 | 保护良好状态，符合要求 |  |  |  |  |
| 4 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 5 | 发动机试车 | 分工明确、专人指挥有记录、交接班有手续，设备有专人负责 |  |  |  |  |
| 6 | 环境 | 整洁、通道畅通、严禁用煤油汽油擦洗 |  |  |  |  |
| 7 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |
| 气源站安全检查表 No.5 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全标牌、安全操作规程 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 压力表、温度计、安全阀等安全装置 | 齐全、可靠、有使用、检验记录 |  |  |  |  |
| 3 | 安全保护装置 | 可靠、灵敏、没装上不准运转 |  |  |  |  |
| 4 | 操作人员 | 持操作证，操作时不准离岗 |  |  |  |  |
| 5 | 容器使用情况 | 每次使用记录、检验记录 |  |  |  |  |
| 6 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 7 | 环境 | 不准吸烟、动用明火、存放易燃易爆物品，工作场地整洁通畅、无杂物。 |  |  |  |  |
| 8 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |

| 微波暗室安全检查表 No.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |
| 1 | 安全警示标志 | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度、操作规程 | 健全、上墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全定期检查情况 | 有定期安全检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 环境 | 禁止烟火、禁止存放易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 放射源安全检查表 No.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |
| 1 | 设备场所警示标志、信号 |  | 明显、有信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度 |  | 健全、上墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 使用运行登记制度 |  | 每次使用有记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作人员 |  | 操作人员都持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保管制度 |  | 双人、双钥匙保管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急预案、应急措施 |  | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  |  | 检查负责人： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 化工品库安全检查表 No.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |
| 1 | 安全标牌，各类物品安全管理规程 |  | 明显、健全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 库房管理员、发料员 |  | 工作时穿戴防护用品、了解各类物品，安全管理规程，发料注意事项等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各类物品的存放 |  | 分类、分堆、专柜、隔离符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气设施 |  | 符合防爆要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防器材 |  | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 环境 |  | 库内整洁，室外无杂草、无明火 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应急预案、应急措施 |  | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  |  | 检查负责人： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 硝盐槽安全检查表 No.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |
| 1 | 安全标牌、安全操作规程 |  | 明显、健全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 值班、使用情况 |  | 有记录，签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作人员 |  | 有记录，穿戴防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工作场所 |  | 不准堆放易爆物，不准存放与硝盐能起化学反应的物质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 硝盐槽安全装置（防护罩、限制开关、渗漏报警器、指示灯等） |  | 齐全、完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气设施 |  | 符合防爆要求，防止漏电起火 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防器材 |  | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 环境 |  | 地坑干燥，通风良好，不漏雨雪，整洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急预案、应急措施 |  | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  |  | 检查负责人： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复合材料间安全检查表 No.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |
| 1 | 安全标识、安全操作规程 |  | 明显、健全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作人员 |  | 有操作证、工作时穿戴防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气设备 |  | 达到防爆要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防器材 |  | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 环境 |  | 禁止烟火、禁止存放易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急预案、应急措施 |  | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  |  | 检查负责人： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 焊接间安全检查表 No.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  | 检 查 标 准 |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |
| 1 | 安全标牌、安全操作规程 |  |  | 明显、健全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作人员 |  |  | 有操作证、工作时穿戴防护用品 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 氧气瓶、乙炔气瓶 |  |  | 分开定点存放，周围无热源，距明火10米远 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 氧气瓶（防震圈、安全帽压力表、减为阀、瓶口） |  |  | 安全装置齐全完好，清洁无油污 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 乙炔瓶 1）安全阀，回头装置 2）压力表，减压阀 |  |  | 灵敏、可靠、正常、定期校验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气设备 |  |  | 完好，有专人管理 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防器材 |  |  | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 环境 |  |  | 作业点周围无易燃物、无杂物整洁 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急预案、应急措施 |  |  | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  |  |  | 检查负责人： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 油漆间安全检查表 No.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |  |  |
| 1 | 安全标牌、安全操作规程 | 明显、健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作人员 | 穿戴好防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气设施 | 符合防爆要求，防止漏电起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备维护 | 定期清除喷漆柜，抽风装置，通风管道中的沉积物，有记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风状况 | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 环境 | 不准放与作业无关的其他易燃易爆物品、清洁、整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 木工间安全检查表 No.13 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全标牌、安全管理制度 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 操作人员 | 有操作证，穿戴防护用品 |  |  |  |  |
| 3 | 木工机械 | 专人管理，危险部位应使用安全防护装置 |  |  |  |  |
| 4 | 木材存放 | 车间内不超过一个班次的加工量；木材库房堆放整齐、平稳、堆与堆之间有通道与加工设备间有防火间距 |  |  |  |  |
| 5 | 操作现场 | 及时扫除木屑、刨花、传送带处严禁堆积 |  |  |  |  |
| 6 | 电气设备 | 完好符合标准，专人管理，防止漏电起火 |  |  |  |  |
| 7 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 8 | 环境 | 整洁，通道通畅，不堆放任何物品，禁止明火 |  |  |  |  |
| 9 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |
| 压力容器安全检查表 No.14 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全标牌、安全操作规程 | 明显、健全 |  |  |  |  |
| 2 | 压力表、温度计、安全阀等安全装置 | 齐全、可靠、有使用、检验记录 |  |  |  |  |
| 3 | 安全保护装置 | 可靠、灵敏、没装上不准运转 |  |  |  |  |
| 4 | 操作人员 | 持操作证，操作时不准离岗 |  |  |  |  |
| 5 | 容器使用情况 | 每次使用记录，检验记录 |  |  |  |  |
| 6 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 7 | 环境 | 不准吸烟，动用明火，存放易燃易爆物品，工作场地整洁通畅，无杂物 |  |  |  |  |
| 8 | 应急预案、应急措施 | 有预案、措施，且符合实际 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |