高性能计算机集群

招标文件

招标编号：D2018080

南京航空航天大学

二○一八年六月

目录

Ⅰ.招标公告

Ⅱ.投标人须知

Ⅲ.投标文件格式

Ⅳ.货物需求一览表及技术规格

Ⅴ.招标商务条款

Ⅵ.合同条款

Ⅰ.招标公告

致投标人：

南京航空航天大学将对高性能计算机集群及其伴随服务进行招标，现邀请有供货能力的制造厂商、代理商或经销商前来投标。

1. 招标文件编号：D2018080  采购形式:公开招标

2. 招标内容及数量：

高性能计算机集群，详见货物需求一览表及技术规格。

3. 投标人资格要求：

1）、投标人应熟知本招标货物的制造及验收标准；

2）、投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉、商业道德，资金和财务状况良好。

3）、投标货物在市场有良好的销售和使用业绩；

4）、投标人为有能力提供货物及其服务的合法生产商或有原厂授权的合法销售代理商；

5）、本项目不接受联合体投标；

4. 投标报名时间：从即日起至招标公告发布之日起一周内，8：00~12：00(上午)，14：00~17:00(下午)。

5. 报名方式：公司营业执照+报名函（所报项目名称及编号，联系人名字、手机号码、电子邮箱、投标产品品牌，公司盖章），将扫描件发送到sbbm@nuaa.edu.cn。若准备投外贸产品，须在投标文件中明确外贸代理公司。招标文件请到南京航空航天大学国有资产管理处网站【（ http://gzc.nuaa.edu.cn/）首页：采购信息】下载。

6. 投标时间：另行通知。

7. 投标地点：南京市御道街29号行政楼322室。

8. 开标时间：另行通知。

9. 开标地点：南京市御道街29号行政楼（A1号楼）319室，如有变化另行通知。

10. 投标人如对本招标文件的技术规格和需求有疑问时，请联系：

联系人：张老师					        电话：13776660864

11. 投标人如对本招标文件需要咨询时，可来人、来函（传真）或电话与我校联系。

联系人：李老师、张老师或武老师     电话：025-84892542或84892959

传  真：025-84892542					Email：sbk@nuaa.edu.cn

地  址：南京市御道街29号381信箱　邮编：210016

Ⅱ.投标人须知

一、招标文件

1. 招标文件共包括六个部分：投标邀请函、投标人须知、投标文件格式、技术需求一览表和技术规格、招标商务条款、合同格式。

除本招标文件内容外，招标人在招标期间发出的所有正式函件（包括招标文件的修改、澄清、补充通知等），均是招标文件的组成部分，调整后的需求以最新更新者为准。

2. 投标人应详阅招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3. 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

4. 要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标人。对投标截止时间16日以前收到的对招标文件的澄清要求，招标人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源），以书面形式提供给所有已购买招标文件的潜在投标人。

5. 招标人可因任何原因，在投标截止时间前15日对招标文件进行修改或澄清，并以书面形式通知所有已购买招标文件的潜在投标人。所有已购买招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应在1个工作日内（以发出时间为准）以书面形式向招标人确认收到，以表示在编制投标文件时已考虑了上述修改或澄清。经催促仍不确认的，投标人将承担被拒绝投标的风险。

6. 本招标文件的最终解释权属于招标人。

二、投标文件

7. 投标文件组成：投标函、投标分项报价表、货物报价明细表、配套及辅助材料报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、服务内容及服务承诺的详细描述、商务偏离表、资格证明文件、强制认证有关文件、业绩表、投标人及制造企业概况、投标货物清单、技术响应偏离表、技术建议方案、制造检验验收标准、货物包装和运输方案的详细描述、货物样本等，详见Ⅲ.投标文件格式。

8. 投标文件由中文书写，并严格按照Ⅲ.投标文件格式的要求填写，格式规定的内容不得遗漏（如确实不是项目涉及的内容，填“无”），否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

9. 报价填写。以人民币或国际主要货币万元为单位报价，分别按照投标分项报价表、货物报价明细表、配套及辅助材料报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、专用仪表及工作报价明细表填写，不得笼统只报一个总的价格，否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

10. 偏离表填写。关注偏离的部分有商务相应偏离表和技术响应偏离表。对技术和商务的要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

11. 投标文件份数、标记和密封要求。招标文件一式七份，正本一份，副本六份（同时提供投标文件电子档光盘）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装订后，共同密封装在一个大信封中，且投标文件封面上标明“正本”“副本”字样，信封必须密封，否则招标人有权拒绝其投标。

12. 正本中的所有盖章、签字都应符合相应规定，内容和证明文件应真实有效，如果存在虚假诈骗信息，投标一律按照废标处理。正本的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。

三、重大偏差和细微偏差

13. 重大偏差是指投标文件未对招标文件作出实质性响应。投标文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

- 1）、没有按照招标文件的要求由投标人法定代表人或其授权代理人签字/盖章的；

2）、没有按照招标文件的要求加盖公章的；

3）、未提供投标书或投标书有瑕疵的；

4）、在同一包中，投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件或有多个不同总报价的（经招标人允许的除外）；

5）、投标人的组织机构、财务、技术和生产能力等发生了实质性变化，不再满足原有资格要求的；

6）、投标人资格或投标货物资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7）、明显不符合招标文件所提供的技术规格、技术标准和要求的；

8）、投标文件载明检验标准和方法不符合招标文件的要求的；

9）、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

10）、资格证明文件不全或有瑕疵的；

11）、超出经营范围投标的；

12）、业绩不符合招标文件要求的；

13）、对招标文件中的加注星号（“★”）条款有偏离的；

14）、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

14. 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

四、废标

15. 根据本招标文件，经评标委员会讨论被确定为有一项重大偏差的投标文件均作废标处理。

16. 评标委员会在评审过程中，发现有下列情况之一的均作废标处理：

1）、投标人提交的投标文件存在严重缺漏，或投标文件未按招标文件要求格式和内容编制，经评标委员会讨论，被确认为未对招标文件作出实质性响应的；

2）、评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

3）、评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标价或在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

- 4）、投标人不能按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，影响评标过程的；

5）、经查证投标人有腐败和欺诈行为的，或在投标文件中提供虚假信息经评标委员会讨论可以废标的。

- 五、评标方法

17. 本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐1个中标候选人。具体打分办法如下：

价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×20分（保留小数点后两位）。

- （二）商务部分（10分）

2.1相关资质、认证(6分)。投标人所投品牌通过ISO27001认证、ISO20000认证、信息系统集成及服务资质壹级、中国软件评测中心报告，国家级工业设计中心资质、中国产学研合作创新成果奖。以上证书需要提供复印件，每项得1分，不提供不得分。

2.2相关业绩（3分）。投标产品软件硬件运行稳定可靠，投标人提供产品原厂近2年来 200万元及以上的高性能计算机集群合同复印件，提供一份得1分，最多得3分。

2.3品牌实力（1分）

设备厂家商为NVIDIA中国OEM及分销合作伙伴，投标时提供NVIDIA官网截图证明材料。提供得1分。认证网址为 ：http://www.nvidia.cn/object/wtb_workstation_cn.html。

- （三）技术部分（45分）

3.1产品性能（25分）。

所投产品完全满足招标文件技术参数要求得25分；带“★”号标记的为核心技术指标，无响应或不满足则废标；带“#”号标记的为关键技术指标，无响应或不·满足，每偏离一项扣1分；其他所有条款为一般技术指标，无响应或不满足，每偏离一项扣0.5分。技术分低于10分，视为无效投标处理。

3.2系统集成方案（10分）

3.2.1系统集成方案是否描述清楚，能够充分利用现有资源，对采购人系统现状和业务需求的理解与分析准确，充分考虑用户需求，实现与现有全部设备的统一调度管理。（优得4分，良得2分，其他不得分）

3.2.2实施人员分工合理性，工程计划和进度科学合理性，对设备的供货、安装调试、验收和配合应用系统上线等进行了合理安排和规划。（优得4分，良得2分，其他不得分）

3.2.3提供中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性专题测试报告复印件，测试内容如下：1、操作系统：Windows, Linux的安装、开启与关闭操作;2、数据库：Oracle、达梦、人大金仓数据库的安装与卸载、启动与停止、数据库管理、表管理、视图管理、约束管理、存储过程管理、表分区管理、用户管理、角色管理、权限管理等；3、中间件：WebLogic、TongWeb、Apusic等中间件的应用部署、系统管理、JMS服务器管理、日志消息管理及安装管理等。TCP-H基准测试结果≥2600QphH@1GB.  4、 UnixBench基准测试结果：单个任务单独运行时，UnixBech基准分值≥740；16个任务并行运行时，UnixBech 基准分值≥4900。（提供得2分）

3.3系统优化（10分）

3.3.1提供高性能计算常用并行库和数学库的调优服务，以及针对该项目高性能计算软件的调优服务。提供硬件品牌原厂或商业软件公司工程师实施的软件调优（针对vasp5.4.1），。要求提供由品牌原厂或商业软件公司出具的服务承诺书或投标授权书。提供2015年1月1日后成功实施的vasp性能优化案例，不小于2例，提供客户的名称、单位、联系方式和实施时间。（提供得3分，其他不得分）

3.3.2在性能不低于投标所用产品的平台上，投标人需部署测试软件并对用户提供的算例进行测试，提供详细测试报告。（优得3分，良得1分，其他不得分）

3.3.3投标时提供软件著作权证书复印件。所投集群管理调度软件需要将实验室现有集群纳入到管理调度资源池内，需提供兼容性报告，或者也可提供全新的集群管理软件，需提供实验室原有集群对应数量的软件授权（提供得4分）

- （四）售后服务及培训（9分）

4.1质保期。投标人所投品牌提供原厂三年免费保修和软件维护服务，得1分，每增加一年加1分，最多得2分。需提供原厂商加盖公章的售后服务承诺函。（3分）

4.2对投标单位提供的售后服务方案综合评审，包括本地化服务情况、服务内容和详细方案合理性、科学性、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排等情况综合评审。（2分）

4.3设备原厂商承诺质保期内出现任何紧急问题，接到采购单位报修电话后1小时内到现场进行免费维修并承诺12小时内解决问题的并提供承诺书加盖厂家公章。（2分）

4.4考察投标人的培训方案是否切合实际，方便可行，并提供完善可实施培训计划，用户根据情况进行综合评分。（2分）

- （五）硬件配置优化（6分）

根据投标单位提供的投标配置清单，计算节点数量每增加一台加1.5分，最高6分。

- 六、其他

★18）、本次招标没有二次报价，请投标人在标书中慎重考虑投标价格，一旦开标，不得再做任何修改！

Ⅲ.投标文件格式

- 一、投标函格式

投 标 函

致：南京航空航天大学

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）；质保期为     年，供货期为     月；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

9、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、其他说明：

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真                           电话

投标人代表（签字）

投标人名称（公章）

日期

★制造商专项授权书（原件）或者代理商/经销商证书（复印件）且专项授权优先：

- 二、投标分项报价表格式（1）

投标分项报价表

（境内供货的投标）

投标人名称：                      招标编号：                      金额单位：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套辅助设备、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

二、投标分项报价表格式（2）

投标分项报价表

（境外供货的投标）

投标人名称：                      招标编号：                      金额单位：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | CIF/CIP单价 （注明目的港或目的地） | CIF/CIP总价 | 至最终目的地的内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套辅助设备、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、如果设备需要吊装，则此总计包含吊装费用。如果安装需要特别配合的条件，请注明。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 三、投标分项报价表-1格式

货物（主机和标准附件）报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 货物（含材料）名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：（1）.此表价格中已含包装费；

（2）.此表中货物明细应与招标文件的Ⅳ.货物需求一览表及技术规格中第二部分技术规格书中的“招标货物的名称与数量”保持一致。

三、投标分项报价表-2格式

配套及辅助设备、材料报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

三、投标分项报价表-3格式

专用仪器仪表及工具报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 仪器仪表及 工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

三、投标分项报价表-4格式

备品备件报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：（1）此表价格中已含包装费；

四、服务内容和服务承诺的详细描述

五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

六、资格证明文件（包含但不限于如下文件：营业执照副本（复印件，有最新的年审合格记录）、法定代表人授权书（原件））符合中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）的企业请提供“中小企业声明函”。

六、资格证明文件-法人授权书格式

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

附：法定代表人和代理人的身份证扫描件

六、资格证明文件-声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

七、强制认证证明文件（包含但不限于如下文件：国家实行制造、安装安全认可证、强制性认证（如压力容器等）、准入证制度的产品，其获得国家权威部门批准的有关证明文件等有关文件（复印件））

八、业绩表格式

业绩表

近三年供应同类或相似货物和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

九、投标人及制造商企业概况（500~1500字）（若是用外币报价，请在此处明确投标人与最终外贸合同所使用的企业的关系，并附该公司注册登记证明）

十、投标货物清单格式

投标货物清单

投标人名称：                      招标编号：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

十一、技术响应偏离表格式

技术规格响应/偏离表

投标人名称：           招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

十二、技术建议方案（针对技术复杂、需要定制、研制或集成的仪器设备，或者用来论证技术规格指标的响应/偏离/可验证性，其他标准货架产品此处只需填写“无”）

十三、制造、检验、测试和验收标准

十四、货物包装和运输方案的详细描述

十五、货物样本（货物描述彩页、样本）

Ⅳ.货物采购需求

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

一、设备组成（硬件含主机、配套设备、材料、备品备件、专用工具等，软件要有授权个数、原装光盘等）

| 序号 | 组成部件名称 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点 | 14 | 台 |
| 2 | 管理/登录节点 | 1 | 台 |
| 3 | 存储系统（含IO节点） | 1 | 套 |
| 4 | 管理网络 | 1 | 套 |
| 5 | 计算网络 | 1 | 套 |
| 6 | 操作系统及并行环境 | 1 | 套 |
| 7 | 集群管理作业调度系统 | 1 | 套 |
| 8 | 机柜、配电、KVM系统 | 1 | 套 |
| 9 | 质保及售后服务 | 1 | 套 |
| 需明确设备明细，以利于招标及验收工作，不能用**模块等模糊概念代替。 |  |  |  |

二、技术指标 （分为重要指标与一般指标，重要指标投标人不允许偏离，请在标号前打“★”号，可附页）

★重要指标

1、计算节点（单节点配置）

★（1）品牌：知名品牌，非组装机。

★（2）处理器：2颗Intel Xeon Gold 6132处理器（每处理器主频2.6GHz，核数14）。

★（3）内存：≥6*16G ECC DDR4 2666内存。支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM和NVDIMM-N内存可实现意外断电时内存数据不丢失，投标时提供官网截图。

★（4）硬盘： ≥1块300GB 12G SAS 10k 2.5英寸硬盘，≥2G 缓存RAID卡。支持≥12个外置热插拔硬盘，支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，支持8个NVMe U.2 SSD，支持2个M.2 SSD，支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘位。

★（5）高速网络接口： 1块单口100Gb/s 计算卡。

★（6）数据安全：可同时支持TCM和TPM安全模块

2、管理/登录节点

★（1）品牌：与计算节点同一品牌。

★（2）处理器：配置2颗Intel Xeon Silver 4100系列处理器（每处理器主频≥1.8GHz，核数≥8）。

★（3）内存：≥4*16G ECC DDR4 2666内存。支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM和NVDIMM-N内存可实现意外断电时内存数据不丢失

★（4）硬盘：硬盘：配置≥2块300GB 12G SAS 10k 2.5英寸硬盘，提供二年国家信息中心数据恢复服务，投标时需提供国家信息中心出具的“数据保”产品授权书和服务承诺书。

支持≥12个外置热插拔硬盘，支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，支持8个NVMe U.2 SSD，支持2个M.2 SSD，支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘位；

配置≥2G 缓存RAID卡，RAID卡不占用后置标准PCIe插槽

★（5）高速网络接口： 1块单口100Gb/s 计算卡。

★（6）显卡：1块GTX1080 8G显卡。

3、存储系统

★（1）品牌：节点须与计算节点同一品牌。

★（2）形态：4U机架式存储服务器，投标时提供官网截图。（DELL和联想等没有存储服务器的，可以用宝德、超云、超威等厂家产品）

★（3）处理器：配置2颗Intel Xeon E5-2609v4处理器（每处理器主频≥1.7GHz，核数≥8）。

★（4）内存：配置≥64GB DDR4 2400内存。配置≥24根内存插槽，支持DDR4 ECC内存，最大支持1.5TB内存容量，支持NVDIMM内存数据掉电保护

★（5）硬盘：≥配置6T 3.5吋 6GbSATA硬盘*9；300G 10k 2.5 SAS 12Gb硬盘*2；

★（6）高速网络接口：1块单口100Gb/s 计算卡。

4、管理网络

★提供1台48口千兆交换机，及满足设备连接所需的配套线缆，构成管理网络。

5、计算网络

★提供1台不低于48 口100Gb/s高速网络交换机，及满足设备连接所需要的配套计算线缆，实现全线速互联高速计算网络。

6、集群管理调度与在线监控及在线运维服务系统

- （一）集群管理软件：

★ 与计算节点同一品牌。

- （二）作业调度软件：

★品牌：与计算节点同一品牌，投标时提供软件著作权证书复印件。

- （三）运维软件：

★为保证系统兼容性，运维软件应与计算节点同一品牌产品，运维系统可完成对高性能计算集群7*24小时远程在线监控、运维管理的工作。在线运维服务监控采购方高性能集群服务器、网络等相关资源状态信息，如发现异常信息、故障信息，则将此类信息第一时间通知用户方，并采取相关措施。

7、机柜、配电、KVM系统

★与计算节点同一品牌，可根据机房设备数量和发热密度合理配置机柜数量，机柜为自主研发产品，非OEM。

8、质保

★投标人所投品牌提供原厂至少三年免费硬件保修，需提供原厂商加盖厂家公章的售后服务承诺函。

一般指标

1、计算节点（单节点配置）

#（1）形态：2U双路机架式服务器。

（2）千兆网络接口：集成≥2个千兆网口。

# （3）PCI-E插槽数量 10个，投标时提供官网截图。

（4）电源风扇：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证，并加盖原厂商公章；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。

# （5）主板支持2个SD卡插槽（不得通过外插SD存储扩展卡方式实现），投标时提供主板实物照片。

（6）　管理软件：提供原厂商服务器导航软件，实现驱动一键安装，RAID图形配置，磁盘擦除，Windows及Linux操作系统自动安装，Windows及Linux操作系统本地、USB移动硬盘及光盘备份等功能，并提供原厂商计算机软件著作权登记证书复印件。

2、管理/登录节点

#（1）形态：2U机架式服务器。

（2）千兆网络接口：板载≥2个千兆网口。

（3）电源风扇：工作良好的风扇、高效热插拔冗余电源。

（4）数据安全：可同时支持TCM和TPM安全模块

# （5）主板支持2个SD卡插槽（不得通过外插SD存储扩展卡方式实现），同时配置2块8GB SD卡，投标时提供主板实物照片。

# （6）监控屏：配置双按键 LCD 监控屏,可以显示服务器信息， CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控服务器工作状态，显示硬件故障报警，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失，投标时提供实物照片。

# （7）　管理软件：提供原厂商服务器导航软件，实现驱动一键安装，RAID图形配置，磁盘擦除，Windows及Linux操作系统自动安装，Windows及Linux操作系统本地、USB移动硬盘及光盘备份等功能，并提供原厂商计算机软件著作权登记证书复印件。

# （8） 集群安全系统：时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法。为保证兼容性，产品应与服务器同一品牌，投标时提供国家密码局商用密码产品型号证书、国家密码局商用密码产品销售许可证、国家密码局商用密码产品生产定点单位证书复印件。

3、存储系统

#（1）每节点支持≥36块2.5寸或3.5寸SAS/SATA硬盘，并支持≥4块2.5寸后置硬盘，最大支持40块硬盘，投标时提供官网截图。

（2）网络：集成双口千兆或双口万兆以太网控制器，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等特性，支持扩展双口、四口千兆网卡，以及单口、双口万兆网卡。

（3）电源风扇：工作良好的风扇、高效热插拔电源。

#（4）IO扩展性：最大可扩展至8个PCI-E 3.0扩展槽，投标时提供官网截图

4、操作系统和并行环境

安装：安装和调试全系统所需的64位linux版操作系统。负责安装常用编译器、mpi、数学库，编译、安装常用高性能计算软件（vasp、NAMD、Gromacs、Siesta、 Lammps、 Gaussian、Quantum Espresso、CP2K、GPAW等）。上述软件要求提供2016年1月1日后成功实施的安装案例（包含至少3项以上软件），不小于3例，提供客户的名称、单位、联系方式和实施时间。

5、集群管理调度与在线监控及在线运维服务系统

- （一）集群管理软件：

（1）采用B/S架构，通过浏览器（IE，firefox等）进行操作，可以管理集群系统中的软硬件资源和用户提交的作业。

# （2）可完成对整个集群的检测和配置，如检测网络可用性、配置SSH/RSH无密码登陆、停止系统无用服务、配置NFS、同步集群时间、同步集群用户等。投标时提供界面截图证明材料。

（3）能够对集群进行快速软件部署和环境配置、远程命令执行，实现远程开关机。

（4）可创建及管理不同权限不同组别的用户/组，支持用户在线注册及管理员审批。

（5） 实时监控模块，对集群运行状态进行实时监控，监控包括显示服务器和刀片的IP、位置等信息，及各节点的CPU平均使用率、内存剩余率、磁盘剩余率、网络I/O性能等。

（6） 管理节点的文件，可以对文件进行上传、新建、打开、复制、粘贴、重命名、打包、删除和下载等操作。

（7）能够提供报表系统，能按时间体现集群系统总体运行情况，可生成关联报表，并提供关系分析，报表可以导出成PDF和Excel等文件格式。

# （8）支持针对集群整体（或者部分）进行各项指标（如Linpack、IOzone等）的性能测评，图形化的结果展示测试结果。投标时需提供界面截图证明材料。

（9）支持查询全集群所有或部分节点的进程信息，支持组合查询；支持对残留作业进程、非法作业进程的自动清理操作。投标时需提供界面截图证明材料并加盖原厂公章。

- （二）作业调度软件：

（1）支持远程命令行和Web页面两种访问模式下作业的递交、删除、查询以及队列设置等操作。

（2）作业调度支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级。

（3）提供作业记账和统计分析功能。

（4）作业调度支持FIFO、抢占式、回填、公平共享等多种调度策略，保证大作业能够得到有效调度。

（5）实现特定高性能计算软件的Web封装，可以在Web界面对主流的串行作业、并行作业，科学计算软件、工程计算软件等的运行参数进行在线设置，并提交作业，完成计算过程。

# （6）制造厂家作业调度软件可提供国内单套1000节点以上的高性能计算使用用户盖章的使用证明文件复印件。

- （三）运维软件：

# （1）配置专门的运维服务人员，具有成熟的运维服务平台，可通过微信服务号、APP等手段（需提供微信服务号名称或APP名称和下载地址）向运维方反馈在线运维服务相关问题或建议，投标时提供服务平台Web截图作为证明。

# （2）远程在线监控、运维管理软件或平台出具相关软件著作权登记证明文件，投标时提供软件著作权登记证明文件复印件。

# （3）为保证用户方信息安全，远程在线监控、运维管理软件或平台主体服务所在运营环境及IDC机房，具备信息系统信息安全等级保护测评，安全保护等级三级，投标时出具相关证明材料复印件。

- 6、机柜、配电、KVM系统

（1）每机柜配置2套PDU，每PDU含PDU 三相32A 36口C13 接口。每台机柜可设置2路32A 380V独立电源，采用防水插座（工业连接器）+PDU方式与设备连接，不能采用地板下普通插座、地插或机柜接线端子排等简单的连接方式。

（2）嵌入式、一体化PDU设计，为服务器原厂同一品牌。PDU输入采用三相五线制供电，输出接口为单相三线制，A、B、C三相均分的供电方式，可通过三进单出PDU后在机柜中进行三相负荷平衡分配。

7、质保

投标人所投品牌提供原厂或专业软件厂商的三年免费软件维护。

采购标的的验收标准

根据招标文件技术要求进行验收

采购标的交付或者实施的时间和地点

交货期：  自合同签订之日起   1 个月内到货并安装调试合格。

交付地点：南京航空航天大学

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.安装和调试：负责按照招投标文件及所签订合同的具体要求及产品数量，将货物运送到用户指定地点，负责设备及系统的安装调试，并经最后验收合格后交付买方使用。

2.技术培训：根据客户的具体需求及实际情况，制定详细的培训计划，免费对买方使用人员进行不少于  1  天的系统培训，培训内容包括设备的使用操作、维修、保养等，参加人数不限。

3.质保期和售后服务要求：

1）自买方确认项目验收合格之日起  3  年，硬件免费质保、软件免费升级，每次升级之后都会再次安排技术人员进行培训。若在质保期内发生设备重要部件于质量问题以致设备无法正常运行，应将重要部件更换，维修及更换部分的质保期重新开始，即从修复之日起36个月。软件应用提供长期免费技术支持。

2）必须提供7*24小时售后服务，提供8小时内响应，48小时内解决问题并维修完毕。

3）可以提供免费的应用答疑和集中培训服务。

为落实政府采购政策需满足的要求

投标产品不得为进口产品。

采购标的的其他技术、服务等要求

对于采购使用方提出的软件系统修改需求，供应商要派驻技术研发人员驻场研发直至问题解决。

Ⅴ.招标商务条款

一、付款方式

1-1、境内供货设备，签订合同后首付百分之五十，在到货安装调试、培训完毕且经需方验收合格后付总货款的百分之四十，百分之十余款为质保金在验收通过一年后付清。

1-2、境外供货设备，合同签订后，买方向卖方开具合同总价100%的不可撤销即期信用证，其中：货物装船后，凭信用证规定单据，向卖方支付合同总价90%的货款；10%货物通过最终验收后支付。

二、项目现场

2、卸货地点为南京航空航天大学（含明故宫校区、将军路校区）校内，招标人指定地点。勘察现场、卸货、安装、调试时投标人应保证现场人身和技术安全，并听从招标人安排，否则发生一切意外招标人概不负责。

Ⅵ.合同条款

一、中标及合同

1、招标人根据评标委员会的结论，公开招标的经公告无异议后，可以签订合同。中标后签订的合同内容应包含Ⅵ.合同条款中第二～第八的内容，合同双方可以适当增加需要的条款，但增加的条款不能违反Ⅵ.合同条款第二～第八的实质内容，否则增加的条款无效。合同条款的语义以中文语言为准。

2、合同类型一般为购销合同。如若签订其他类型合同，请在投标文件中说明，无说明者一律按购销合同签订。

二、货物清单

3、本招标文件中的Ⅳ.货物需求一览表及技术规格中的“货物名称和数量”及其对应最终报价是合同条款的应有内容，应该包含在正式的合同中；

三、商务条款

4、本招标文件中的Ⅴ.招标商务条款是合同条款的应有内容，应该包含在正式的合同中；

四、交付

5、此次设备采购为交钥匙工程，卖方负责设备运输、保险、上下力、安装调试等所有工作，直至通过买方验收并交付使用。

6、卖方应选择合适的、安全的包装和运输方式，并负责运输和保险费用，在货物到达买方指定地点之前，货物毁损的风险由卖方承担。

7、卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合于合同规定的用途和目的。

8、卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

9、卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。

五、验收

10、货物验收标准：招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准；卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

11、对于非标设备，卖方须提供设计文件、生产制造过程报告、调试报告、出厂测试报告或第三方检测校准报告（量具，如天平等）。

六、交货或验收延迟

12、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13、除发生严重火灾、洪水、台风、地震、战争及其他双方同意可认定的不可抗力事件外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可以终止合同，并收回全额已付款项。

七、争议解决机制

14、因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构仲裁或者法院判决。

八、合同生效及附件

15、合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。买方执合同五份，总份数需加上卖方份数。

16、采购项目的招标文件及其附件、投标文件及其附件、技术协议作为合同附件，具同等法律效力。